# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план, правила землепользования и застройки сельского поселения Изяковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с договором подряда №3684-1/1 от 29 ноября 2013 г., заключенным между ГУП –Институт Башагропромпроект» и ООО «Сельпроект»;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Изяковский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Благовещенского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Благовещенского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития сельского поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. проектным институтом «Башагропромпроект».

Проект разработан на основе топографической сьемки, в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Изяковский сельсовет МР Благовещенский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» в 2012г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2023 года;

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Изяковский сельсовет муниципального района

Благовещенский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Изяковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ИЗЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Изяковский сельсовет расположена в южной части административного района. С запада, севера и северо - востока территория сельского поселения ограничена землями сельского поселения Ильино -  Полянский  сельсовет, с востока - землями муниципального района Иглинский район, с юга - землями муниципального района Уфимский район.

1.1.Климат

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория Благовещенского района относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району. Климатическая характеристика приводится по данным ближайшей метеостанции «Уфа», Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Значения климатических параметров:

-  среднегодовая температура воздуха +3,10 С;

- средняя температура января   - 14,10 С; средняя температура июля +19,20 С;

-   абсолютные температуры воздуха – минимум -490 С,  максимум +390 С;

-  число суток со средней температурой воздуха менее -5,90 С  -  213 сут;

-   максимальная глубина промерзания почвы (м/ст. Уфа) - 90 см (1 раз в 10 лет), 135 см- (1 раз в 50 лет);

-  преобладающие направления ветра  в холодный период– южные, в теплый период – юго - западные;

-   максимальные скорости ветра (в январе) - отмечаются при северо - западных (5,7 м/сек) ветрах.

-  средняя  скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,7 м/сек;

-  количество осадков за год – 555 мм,  холодного периода (ноябрь-март) - 185 мм, теплого периода (апрель – октябрь)- 370 мм;

-  вес снежного покрова достигает в конце зимы в открытом поле 1 раз в 5 лет – 177 кг, 1 раз в 25 лет – 240 кг,  1 раз в 50 лет – 266 кг;

-  относительная влажность воздуха в среднем за год 75,0 %, в холодный период – 81%, в теплый сезон 69 %.

Опасные погодные явления:

-  Высокие скорости  ветра.

Число дней с сильным ветром скоростью 15 м/сек. достигает в среднем за год 22 дня. Наибольшая скорость ветра на уровне 10 м - 26 м/сек. (1 раз в 100 лет), 19 м/сек. (1 раз в 5 лет).

-  Грозы, крупный град.

Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности (наветренные склоны). Число дней с градом в среднем – 1 день.

-  Сильные метели.

Наиболее часты на открытых пространствах, преобладают метели западного  и юго-западного направления с силой ветра 5-7 м/сек. Повторяемость метелей в среднем за год 20-30 дней.

-  Туманы.

Туманы образуются в течение всего года, в среднем всего за год 35-38 дней с максимумом в ноябре – 6 дней.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 213 дней.

Климатические условия для рекреации

Условия благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150 С – 72 дня, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 26,40 С.

Целесообразно строительство учреждений отдыха  круглогодичного действия.

Климатические условия для сельского хозяйства

Климатические условия для сельского хозяйства в целом благоприятны, однако отрицательное влияние на сельскохозяйственное производство оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, суховеи, пыльные бури и засухи.

Борьба с этими явлениями имеет большое хозяйственное значение (проведение посевной компании в сжатые сроки, снегозадержание, пылезащитные лесные полосы, орошение возделываемых полей).

Территория хорошо обеспечена теплом (128 дней с температурой выше + 100 С) и умеренно сухая по влажности; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) в пределах 19470 С, значение гидротермического коэффициента 1.4-1.8 (агроклиматический район – теплый, влажный), продолжительность периода активной вегетации  в среднем  164 дня.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Благовещенского района относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление -  ветра южное,  со скоростью  ветра более 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет до 22,0 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет примерно 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно.

1.2.Рельеф

Территория Благовещенского района находится на Прибельской увалисто – волнистой равнине, крайняя северо – восточная часть территории раскинулась на юго - западных отрогах Южного Урала  в пределах Уфимского плато. Рельеф представляет собой возвышенное плато, изрезанное неглубокими оврагами и речными долинами, расположенными в разнообразных направлениях. Долины рек часто заболочены.

# 2.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Инженерно-геологические условия для градостроительного освоения, промышленного и гражданского строительства определяются уклонами местности, несущей способностью грунтов, глубиной залегания грунтовых вод и развитием экзогенных геологических процессов.

Для Благовещенского района перечисленные факторы изменяются на довольно коротких расстояниях, что определяет сложность и разнообразие инженерно-геологических условий. Степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения определяется по условиям рельефа, инженерно-геологическим группам пород и активности современных экзогенных процессов.

Территория Благовещенского района относится к южной части складчатого Урала. В пределах  складчатого пояса геологические образования представлены архей - протерозойскими и палеозойскими формациями, включающими большие объемы  вулканических пород, прорванные  глубинными магматическими телами и подвергнутые складчато-разрывными деформациям и неравномерной метаморфизации.

В инженерно-геологическом отношении территория района изучена не равномерно. Она характеризуется сложными природными условиями, обусловленными широким развитием карствующих пород и интенсивным развитием оврагообразования. Специального  районирования по степени устойчивости к карсту на всей территории района  не  проводилось. В геологическом строении территории принимают участие коренные породы пермского и третичного возраста.

Подземные воды водоносного горизонта гидравлически связаны с речными водами. Годовая амплитуда колебаний уровня воды достигает 3 метров.

Широкое развитие гипсового карста и заболоченности затрудняет градостроительное освоение территории. Карстовые воронки распространены по днищам логов рек Белая и Уфа,  их  притоков. Глубина залегания подземных вод превышает 20м и достигает 100м. Амплитуда колебания их уровня в весеннее половодье 18м. При мощности суглинистых отложений на водораздельных пространствах более 8м глубина залегания грунтовых в них менее 2м и местами образованы заболоченности.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения Изяковский сельсовет характеризуется средне развитой гидрографической сетью из рек и речек. Все они относятся к бассейну р. Уфа  и, далее, р.Белая  с общим склоном стока воды в южном и юго – западном  направлениях. Подмыв берегов рек незначителен. В долинах рек  распространены пойменные озера.

Река Уфа протяженностью 918 км протекает в  юго - восточной части сельского поселения в направлении с северо - востока на юго - запад, впадает в р.Белая и является границей между землями сельского поселения Изяковский сельсовет и МР Иглинский район. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки — Уфа  от Павловского г/у до в/п пгт Шакша.

Река Уса  протяженностью 126 км протекает в восточной части сельского поселения  в направлении с северо – запада  на юго – восток, впадает в р.Уфа и является границей между землями сельских поселений Изяковский сельсовет и Ильино – Полянский сельсовет. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая,  водохозяйственный участок реки - Уфа  от Павловского г/у до в/п пгт Шакша.

Река Изяк протяженностью 72 км протекает в направлении с северо - запада на юго - восток в центральной части территории сельского поселения, впадает в р.Уфа. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая,  водохозяйственный участок реки - Уфа  от Павловского г/у до в/п пгт Шакша.

Речка Чебураш протяженностью 6,3 км  протекает в направлении с запада  на восток в южной части сельского поселения, впадает в р.Изяк и частично является границей между землями сельского поселения Изяковский сельсовет и МР Уфимский район.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

На границе Благовещенского района, в западной части Уфимского плато,  располагается самый крупный водоём в Башкортостане - Павловское водохранилище.

Оно имеет протяженность около 140 км., его площадь около 117 кв.км. Наличие водохранилища нарушает экологическое равновесие.

Перечень рек на  территории

сельского поселения Изяковский сельсовет

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Уфа | р.Белая | 918 | 200 |
| 2 | р.Уса | р.Уфа | 126 | 200 |
| 3 | р.Изяк | р.Уфа | 72 | 200 |
| 4 | р.Сухой Изяк | стар. русло р.Изяк | 10,0 | 100 |
| 5 | речки и ручьи | р.Уса, р.Изяк | менее 10 | 50 |
| пруды |  |  |  |  |
| 6 | около д. Шариповка | в безымянный ручей | 60,08га | 50 |

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Ландшафты представлены широколиственно – темнохвойными  лесами на  светло - серых почвах лесного типа. Леса занимают более трети площади района.

5. ПРИРОДНО - РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Минерально – сырьевые ресурсы

На территории муниципального района Благовещенский район имеются месторождения общераспространенных полезных ископаемых общестроительного и сельскохозяйственного назначения.

На территории сельского поселения Изяковский сельсовет разрабатываются месторождения  полезных ископаемых сельскохозяйственного назначения: агроруд, известняка рыхлого – Верхнее – Изякское  и Нижне – Изякское  месторождения.

Лесные ресурсы

Территория сельского поселения относится к лесостепной части Благовещенского района. В этой части республики леса имеют не столько сырьевое, сколько водоохранное, и защитное значение. Из общего земельного фонда лесной фонд составляет в настоящее время 3492,09 га или 41,56%.

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, что выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос лесопосадок вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Изяковский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек Уфа, Уса, Изяк, старого русла реки Изяк (рукав Сухой Изяк), речки Чебураш, ручья Ашкалинка, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Изяковский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяжен- ность реки, км | Ширина водоохран- ной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Уфа | 918 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Уса | 126 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р.Изяк | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 4 | р.Сухой Изяк | 10,0 | 100 | 40 | 5 |
| 5 | речки и ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |
| 6 | пруд около д.Шариповка | 60,08га | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий сельских  поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  электрических сетей;

-  линий и сооружений связи;

-  сетей водоснабжения;

-  систем газоснабжения и газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ, 30 м – для ВЛ 500кВ. По территории сельского поселения (западнее д.Шариповка) транзитом проходят ВЛ 500 кВ (охранные зоны от которых составляют 30 м) и ВЛ 110кВ (охранные зоны от которых составляют 20 м).

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

По территории сельского поселения Изяковский сельсовет проходит магистральный нефтепродуктопровод.

Разрыв от жилой и общественной застройки для магистральных нефтепродуктопроводов диаметром 1000-1400 мм составляет 200 м (Приложение 5 к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), согласно Схеме территориального планирования Благовещенского района разрыв принят 250 м.

По территории сельского поселения Изяковский сельсовет проходит магистральный  газопровод высокого давления подразделения  РАО «Газпром».

Охранная  зона вдоль трассы магистральных (наземных) газопроводов I класса диаметром 1000 – 1200 мм в соответствии  с приложением 1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  составляет 300  м.

По территории сельского поселения Изяковский сельсовет проходит газопровод высокого давления Турушла – Старые Турбаслы. От этого газопровода имеется отвод к АГРС «Турушла» (в северо – западном направлении от территории сельского поселения),  после понижения давления в которой газ давлением 0.6 МПа поступает в населенные пункты сельского поселения. Охранная  зона вдоль трассы газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Изяковский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Верхний Изяк |  |  |  |  |
| 1 | СХПК «Салават» | животноводство: зерноток МТМ | 30000тн 6 ед. | 50 м 300 м |
| 2 | ИП «Сыртланов» | лесопереработка: (пилорама) склад (ангар) гр.транспорт | 1 ед. н.д. 3 ед. | 100 м 50 м 300 м |
| д.Успенка |  |  |  |  |
| 3 | филиал СХПК «Салават» | животноводство: 3 фермы КРС | 57 гол.КРС 35 гол.КРС н.д. | 100 м 50 м 50 м |
| д.Шариповка |  |  |  |  |
| 3 | филиал СХПК «Салават» | животноводство: ферма КРС | н.д. | 300 м |

В пределах сельского поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50 – 300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, (новая редакция).

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории  СЗЗ  предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Изяковский сельсовет имеется памятник археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Объект культурного наследия в сельском поселении Изяковский  сельсовет представлен на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие Республики Башкортостан» памятником археологии:

Памятник  археологии на территории сельского поселения

Изяковский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ахметовское селище (Ахметово – 1) | В 0,5 км З-ее д.Ахметово,на пологом мысу правого берега р.Усы вправо от дороги в д.Новоминзитарово Благовещенского р-на РБ. Селище расположено на пологом мысу правого берега р.Усы на распахиваемом поле в 665 м к ССЗ от кладбища д.Новоминзитарово(352º).По восточному краю памятника проходит полевая дорога из нежилой деревни Ахметово в д.Новоминзитарово.На площадке селища фиксируются 3 карстовых провала. На поверхности обнаружены фрагменты керамики бахмутинского типа | АКБ №1041 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.70г Ахметовское селище (открыт:1965г.БФАН СССР) |

Памятник археологии отражен на чертежах ГП-1, ГП-2 тома III «Графическая документация».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Изяковский сельсовет расположена в южной части административного района. С запада, севера и северо - востока территория сельского поселения ограничена землями сельского поселения Ильино -  Полянский  сельсовет, с востока - землями муниципального района Иглинский район, с юга - землями муниципального района Уфимский район.

Планировочный каркас территории сельского поселения Изяковский сельсовет создает автодорога районного значения с твердым покрытием Ильина  Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк, на которую выходят автодороги местного значения с твердым и грунтовым покрытием Новоминзитарово – Нижний Изяк, Шариповка – Горный Уразбай – Верхний Изяк. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о его выгодном размещении (рядом с р.Уфа – традиционным местом отдыха  жителей республики) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Изяковский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

1.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  ТЕРРИТОРИИ

В административных границах сельского поселения Изяковский сельсовет расположены 8 населенных пунктов, из которых с.Верхний Изяк является  крупным, д.Нижний Изяк, д.Успенка - средними, д.Шариповка, д.Новоминзитарово, Горный Уразбай, Торновка – мелкими. В д.Рафиково сезонно проживает 1 семья.

Село Верхний Изяк – административный центр сельского поселения Изяковский сельсовет с населением 584 человека, расположено в северо - западной части  территории сельского поселения в 23 км от районного центра г.Благовещенск, в 15 км от ближайшей ж/д станции Загородная.

Расстояние от села до автодороги  межрайонного значения  Благовещенск – Бедеева Поляна – Павловка (через с.Ильина Поляна) составляет 16,3 км. Транспортная связь села с административным центром района осуществляется по автодороге межрайонного значения с твердым покрытием. Территория села ограничена с северной стороны руслом реки Изяк; с восточной стороны -  пашней и автодорогой в д.Нижний Изяк; с южной стороны -  руслом ручья Ашкалинка, действующей промзоной (ферма КРС) и автодорогой, ведущей в д.Старые Турбаслы ; с западной стороны – автодорогой, ведущей в с.Ильино - Поляна и охранной зоной от магистрального нефтепродуктопровода.

Деревня Нижний Изяк расположена в 0,86 км юго - восточнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. Население – 250 человек.

Транспортная связь деревни с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге районного значения с твердым покрытием Ильино - Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк. Территория деревни ограничена с северной строны руслом р.Изяк и автодорогой, с восточной стороны  -  руслом реки  Изяк, пашней и грунтовой автодорогой; с южной стороны заброшенным полем и небольшим подлеском; с западной стороны полем и автодорогой, ведущей в населенный пункт Верхний Изяк.

Деревня Шариповка расположена в 1,72 км юго - западнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. Население – 85 человек. Транспортная связь деревни с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием, на подъезде к деревне покрытие грунтовое.

Территория деревни ограничена с северной стороны прудом; с восточной стороны каскадом небольших прудов на ручье и пашней за ним; с южной стороны лесным массивом; с западной стороны руслом ручья Ашкалинка и находящимися за ним  промзоной и действующим кладбищем.

Деревня Новоминзитарово расположена в 1,77 км восточнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. Население – 67 человек.

Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге районного значения с твердым покрытием, на подъезде к деревне покрытие  грунтовое. Территория деревни ограничена с северной и северо - восточной стороны лесным массивом; с юго – восточной и южной стороны –  руслом рукава р.Сухой Изяк;  с западной стороны –  заброшенным полем.

Деревня Горный Уразбай расположена в 0,66 км юго - западнее дминистративного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. Население – 21 человек.

Территория деревни ограничена с северной стороны автодорогой с твердым покрытием, по которой осуществляется транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения; с восточной и юго - восточной стороны -  руслом ручья Ашкалинка; с  юго – западной и западной  стороны от населенного пункта находится  автодорога с твердым покрытием, ведущая в населенный пункт Старые Турбаслы.

Деревня Успенка расположена северо - западнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк, вплотную к существующим границам села. Население – 139 человек.

Территория деревни ограничена с северо- восточной стороны руслом р.Изяк; с восточной стороны небольшим подлеском и низиной; с южной и западной стороны автодорогой районного значения с твердым покрытием Ильино – Поляна - Верхний Изяк; с северо – западной  стороны действующей прмзоной (ферма КРС).

Деревня Торновка расположена северо -  восточнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк, вплотную к существующим границам села. Население – 21 человек.

Территория деревни ограничена с северо – западной, северной и восточной  стороны пашней; с южной и юго – западной стороны – руслом р.Изяк. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по небольшому отрезку грунтовой автодороги.

Деревня Рафиково расположена в 1,64 км восточнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. В настоящее время в деревне сезонно проживают 4 человека (семья).

Территория деревни ограничена с западной и северной стороны рукавом Сухой Изяк– старым руслом реки Изяк; с восточной и юго – восточной стороны лугами и подлеском; с западной стороны пересеченной местностью; с юго – западной стороны подходит автодорога местного значения с грунтовым покрытием, по которой осуществляется транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Изяковский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 1171 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 7,23 %.

Динамика населения сельского поселения Изяковский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхний Изяк | 508 | 584 | +76 / +14,96 | 246 |
| 2 | д.Нижний Изяк | 240 | 250 | +10 / +4,17 | 133 |
| 3 | д.Шариповка | 101 | 85 | - 16 / -15,8 | 54 |
| 4 | д.Новоминзитарово | 79 | 67 | - 12 / - 15,19 | 36 |
| 5 | д.Горный Уразбай | 20 | 21 | + 1 / +5,0 | 12 |
| 6 | д.Успенка | 131 | 139 | + 8 / + 6,11 | 75 |
| 7 | д.Торновка | 13 | 21 | +8 / + 61,5 | 9 |
| 8 | д.Рафиково | - | 4 | +4 / | 1 |
|  | Итого | 1092 | 1171 | +79 / +7,23 | 566 |

Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2013г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхний Изяк | 584 | 246 | 2,37 |
| 2 | д.Нижний Изяк | 250 | 133 | 1,88 |
| 3 | д.Шариповка | 85 | 54 | 1,57 |
| 4 | д.Новоминзитарово | 67 | 36 | 1,86 |
| 5 | д.Горный Уразбай | 21 | 12 | 1,75 |
| 6 | д.Успенка | 139 | 75 | 1,85 |
| 7 | д.Торновка | 21 | 9 | 2,33 |
| 8 | д.Рафиково | 4 | 1 | 4 |
|  | Итого | 1171 | 566 | 2,07 |

средний размер семьи по сельсовету составляет 2,07 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Изяковский сельсовет

| Населенный пункт Возрастные группы (чел.) | с.Верхний Изяк | д.Нижний Изяк | д.Шариповка | д. Новоминзитарово | д.Горный Уразбай | д.Успенка | д.Торновка | д.Рафиково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 76 | 19 | 1 | 1 | - | 15 | 6 | 1 |
| От 7 до 16 лет | 65 | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | - |
| Старше 55 лет женщин | 55 | 27 | 21 | 16 | 7 | 22 | 4 | 1 |
| Старше 60 лет мужчин | 16 | 13 | 6 | 12 | 3 | 15 | 3 | - |
| 16-55 лет женщин | 168 | 82 | 19 | 8 | 4 | 30 | 3 | 1 |
| 16-60 лет мужчин | 204 | 87 | 32 | 26 | 6 | 46 | 3 | 1 |
| Всего населения в поселке | 584 | 250 | 85 | 67 | 21 | 139 | 21 | 4 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсионеры |
| 1 | с.Верхний Изяк | 584 | 372 | 141 | 71 |
| 2 | д.Нижний Изяк | 250 | 169 | 41 | 40 |
| 3 | д.Шариповка | 85 | 51 | 7 | 27 |
| 4 | д.Новоминзитарово | 67 | 34 | 5 | 28 |
| 5 | д.Горный Уразбай | 21 | 10 | 1 | 10 |
| 6 | д.Успенка | 139 | 76 | 26 | 37 |
| 7 | д.Торновка | 21 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | д.Рафиково | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 1171 | 720 | 230 | 221 |
|  |  | 100% | 61,49% | 19,64% | 18,87% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Изяковский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1171 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 720 | 61,49 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 66 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 786 | 67,12 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Изяковский сельсовет расположена в северной части Республики Башкортостан и в настоящее время обладает незначительным рекреационным потенциалом. Использование автодорог, проходящих по территории сельского поселения от крупного населенного пункта  – города Благовещенска -  к местам отдыха на реке Уфа, дает хорошую возможность для развития экономики сельского поселения и,  в целом, района.

Отсутствие инвестиций, резкое снижение на территории района традиционных отраслей экономики, кроме химической и металлургической, демографический спад, отсутствие качественных автодорог являются одними из основных причин нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма, как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристских центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Имеются предпосылки и реальные возможности для развития туризма и  использования рекреационно – оздоровительного потенциала восточной части территории сельского поселения. Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Изяковский сельсовет протекают реки  Уфа (по границе), Уса (по границе), Изяк. Их долины традиционно служат для рекреационных целей местного населения.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Изяковский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Изяковский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Изяковский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Изяковский сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Изяков- ский сельсовет в административных границах | га | 8402,15 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3492,09 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 249,33 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 3344,64 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 515,72 |
| 6 | Земель транспорта | га | 143,83 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 653,37 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 189,5/100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,286 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 83,7 |
|  | рекреационных зон | га | - |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | - |
|  | прочих земель | га | 378,88 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 3,175 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж  – жилая усадебная застройка

Д  – земли общественно-деловой зоны

П  – производственная зона

У  – улицы, дороги, проезды

Р  -  рекреация

С  – земли специального назначения

Пр – прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны, га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | с.Верхний Изяк | 260,52 | 52,52 | 2,0 | 7,64 | 22,96 | - | - | 175,4 |
| 2 | д.Нижний Изяк | 89,73 | 44,01 | 0,13 | - | 11,58 | - | - | 34,01 |
| 3 | д.Шарипововка | 56,62 | 28,43 | 0,065 | - | 7,58 | - | - | 20,545 |
| 4 | .Новоминзитарово | 68,69 | 22,96 | - | - | 6,25 | - | - | 39,48 |
| 5 | д. Горный Уразбай | 21,28 | 9,96 | - | - | 3,7 | - | - | 7,62 |
| 6 | д.Успенка | 106,42 | 19,45 | 0,091 | 8,12 | 8,27 | - | - | 70,489 |
| 7 | д.Торновка | 35,34 | 8,11 | - | - | 5,4 | - | - | 21,83 |
| 8 | д.Рафиково | 14,77 | 4,06 | - | - | 2,2 | - | - | 8,51 |
|  | Итого | 653,37 ( 100%) | 189,5 (29,0%) | 2,286 (0,35%) | 15,76 (2,41%) | 67,94 (10,4%) | - ( 0,00%) | - (0,00%) | 378,884 (58,0%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Изяковский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1171 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на  2013г.

| № п/п | наименование населенного пункта | каменных жилых домов, кол./м2 | деревянных жилых домов, кол./м2 | общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхний Изяк | 102/нет инф. | 58/нет инф. | 160/6636,0 |
| 2 | д.Нижний Изяк | 1/ нет инф. | 88/ нет инф. | 89/3649,0 |
| 3 | д.Шариповка | 3/ нет инф. | 34/ нет инф. | 38/1776,0 |
| 4 | д.Новоминзитарово | - / нет инф. | 31/ нет инф. | 31/1395,0 |
| 5 | д.Горный Уразбай | 1/ нет инф. | 9/ нет инф. | 10/443,0 |
| 6 | д.Успенка | 13/ нет инф. | 34/ нет инф. | 47/ 2097,0 |
| 7 | д.Торновка | -/нет инф. | 8/ нет инф. | 8/344,0 |
| 8 | д.Рафиково | -/нет инф. | 1/нет инф. | 1/нет инф. |
|  | Итого: | 120/ нет инф. | 263/ нет инф. | 383/16346,0 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 13,96 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 13,96 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Изяковский сельсовет на территории сельского поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Верхний Изяк:

- средняя школа на 201 учащегося (факт. 113) со спортзалом;

- детский сад на 140 мест(факт. 32);

- библиотека на 2,100 тыс.томов (в здании детского сада);

- Администрация сельского поселения (в здании детского сада);

- сельский клуб на 100 мест;

- отделение связи;

- ФАП;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 57,8 м2;

д.Нижний Изяк:

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 26,0 м2;

- ФАП;

д.Успенка:

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 12,0 м2;

д.Шариповка:

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 20,0 м2;

В д.Новоминзитарово, д.Горный Уразбай, д.Торновка, д.Рафиково объектов культурно-бытового обслуживания населения нет.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Верхний Изяк размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях и встроенные в жилые здания.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1171 чел. (Согласно НГП РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1171 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 39 | 140 | 359 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 169 | 201 | 118,9 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 93,7 | нет инф. | нет инф. |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 269 | 100 | 37,2 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 70,3 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 / 4 | 5,855 / 5 | 2,10/нет инф. | 35,9 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 351,3 | 115,8 | 33,0 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 47 | - | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 5 | - | 0 |
| Сельская амбулатория | объект на с.п. | по заданию на проект. | 1 | - | 0 |
| Аптечный пункт* | объект на н.п./кв.м | 1 | 8/16,4 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский* пункт | объект на н.п. | 1 | 5 | 2 | 40 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |
| Гостиница | место | 5 | 6 | - | 0 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 пож. автомобиль | 1 мотопомпа | 0 |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,28 | 0,613 | 318,9 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 0,82-1,05 | - | 0 |

*предусмотрен  для населенных пунктов с количеством жителей более 50 чел.

Анализ современного уровня обслуживания населения показывает, что населенные пункты сельского поселения Изяковский сельсовет на сегодняшний день недостаточно обеспечены сельскими клубами, ФАПами, библиотеками, магазинами ТПС; отсутствуют предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания, СВА, аптечные пункты, филиал банка, гостиница, пожарное депо,  плоскостные спортивные сооружения.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Изяковский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами районного и  местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Изяковский сельсовет, является автодорога районного значения с твердым покрытием. Ильино -  Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк, которая дает выход на автодорогу республиканского значения Уфа – Благовещенск – Бирск – Бураево - Янаул.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Благовещенское ДРСУ –Благовещенский филиал ГУП "Башкиравтодор", базирующееся в г. Благовещенске.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяжен-ность, км, всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ильино - Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк (в границах с.п.) | IV | 5,542 | 5,542 | - | 5,542 | - |
| местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | а/д Новоминзитарово – Нижний Изяк | V | 0,57 | - | - | - | 0,57 |
| 3 | а/д Стар.Турбаслы – Гор ный Уразбай – Верхний Изяк (в границах с.п.) | IV | 4,40 | 4,40 | - | 4,40 | - |
| 4 | отвод от а/д местного значения к д.Шариповка | V | 0,566 | - | - | - | 0,566 |
|  | всего: |  | 11,078 | 9,942 | - | 9,942 | 1,136 |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Верхний Изяк | 9,184 | 5,51 |
| д.Нижний Изяк | 4,632 | 2,77 |
| д.Шариповка | 3,032 | 1,82 |
| д.Новоминзитарово | 2,500 | 1,50 |
| д.Горный Уразбай | 1,480 | 0,89 |
| д.Успенка | 3,308 | 1,98 |
| д.Торновка | 2,160 | 1,296 |
| д.Рафиково | 0,880 | 0,528 |
| ВСЕГО | 27,176 | 16,294 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, приняты автобус и маршрутное такси. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Покровский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Благовещенском районе осуществляют частные предприниматели. На территории сельского поселения Изяковский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршрутам №105, 105к, 118 направлением  Благовещенск - Ильино – Поляна – Верхний Изяк, часть маршрутов доходит до д.Нижний Изяк. Автобусные остановки общественного транспорта  расположены в с.Верхний Изяк (около здания по ул.Советская,1/1), д.Нижний Изяк (около здания по ул. Чапаева, 23/1) и на автодороге районного значения напротив д.Успенка.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Изяковский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 136 единиц автомототехники, из них:

95 – легковых автомобилей;

7 – грузовых автомобилей;

5 – мотоциклов;

29 – тракторов;

Существующий уровень автомобилизации 116 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в г.Благовещенск, в  с.Николаевка, в с.Ильино – Поляна. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в ближайшем крупном населенном пункте – с. Ильино - Поляна.

В настоящее время  в Благовещенском районе имеется одна автогазозаправочная станция (АГЗС №19 – в г.Благовещенске). В сельском поселении, как и в целом по району, практически отсутствует автотранспорт на газовом топливе. На расчетный срок согласно Схеме территориального планирования Благовещенского района запроектировано размещение на автодороге регионального значения Уфа – Янаул и отводах от нее  автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе планируется после строительства АГЗС постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Загородная – в 15 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65520. Принадлежность: Куйбышевская  железная дорога.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Изяковский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Изяковский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах Верхний Изяк,  Нижний Изяк, Шариповка осуществляется  по подземному водоводу общей длиной 19,92 км от водозабора предприятия  «Полиэф». По техническим характеристикам водовода информация не представлена. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до вводов в здания.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в с.Верхний Изяк по улицам Молодежной, Школьной, Советской, проулку Советской - Школьной, Пушкина, Дорожной, Тепличной, Октябрьской, Мира, Пионерской составляет

3,205 км.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в д.Нижний Изяк по улицам Комсомольской, Чапаева, Родниковой, Первомайской, Заречной составляет 3,450 км.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в д.Шариповка по улицам  Сыртланова, Береговой, Прудовой составляет 1,855 км.

Централизованное водоснабжение в д.Новоминзитарово, д.Горный Уразбай, д.Успенка, д.Торновка, д. Рафиково отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин и шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Изяковский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от хозяйств по содержанию скота нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов с.Верхний Изяк, д.Шариповка, д.Горный Уразбай сельского поселения осуществляется от газопровода высокого давления 0,6 МПа Турушла – Старые Турбаслы филиалом ОАО «Газпром». От Турушлинской АГРС на территории сельского поселения Ильино – Полянский  сельсовет газ высокого давления поступает в с. Верхний Изяк, д. Шариповка и д.Горный Уразбай.

В с.Верхний Изяк газоснабжение большей части жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ПГБ №20. Газопровод низкого давления общей длиной 3,37 км проходит по улицам Молодежной, Школьной, Советской, проулку Советской - Школьной, Пушкина, Тепличной, Октябрьской, Мира, Пионерской.

В д.Шариповка газоснабжение жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП №54. Газопровод низкого давления общей длиной 3,04 км проходит по улицам Сыртланова, Береговой, Прудовой.

В д.Горный Уразбай газоснабжение жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП №53. Газопровод низкого давления общей длиной 0,565 км проходит по улице Карьерной.

Основными потребителями газа в настоящее время являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р < 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р < 0,003 МПа.

Сети газоснабжения обслуживают «Газораспределительные сети г.Уфы», центральный  филиал Благовещенской комплектующей службы в д.Князево.

Жилая застройка с.Нижний Изяк, Новоминзитарово, д.Успенка, д.Торновка, д.Рафиково и оставшаяся часть жилой застройки в с.Верхний Изяк  сельского поселения Изяковский сельсовет не газифицированы. Они обеспечиваются привозным баллонным газом для пищеприготовления.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Изяковский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных зданий и производственных объектов в населенных пунктах сельского поселения частично газовое (от индивидуальных котельных), частично печное ( на твердом топливе).

В с.Верхний Изяк от газовой котельной средней школы  обеспечиваются теплом школа, детский сад, библиотека и Администрация сельского поселения; от индивидуальных газовых котельных – сельский клуб и ФАП. В д.Нижний Изяк ФАП обеспечивается теплом от электрокотла отопления. Отопление индивидуальной застройки с.Верхний Изяк, д.Шариповка и д.Горный Уразбай от индивидуальных газовых котельных (АОГВ), в остальных населенных пунктах - печное. Оставшаяся часть общественной застройки обеспечивается теплом от электрических котлов отопления.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 кВ через фидер Ф-2 от электроподстанции 110/35/10 «Ильино - Поляна». Общее количество трансформаторов, установленных на территории сельского поселения, в населенных пунктах, 16 ед., в т.ч.:

- в промзонах – 3 ед. суммарной мощностью 1130 кВА;

- в населенных пунктах 13 ед., в т.ч. в:

в с.Верхний Изяк – 5 ед. суммарной мощностью 933 кВА;

в д.Нижний Изяк – 3 ед. суммарной мощностью 263 кВА;

в д.Шариповка – 1ед. мощностью 160 кВА;

в д.Новоминзитарово – 1 ед. мощностью 50 кВА;

в д.Горный Уразбай - 1 ед. мощностью 50 кВА;

в д.Успенка – 1 ед. мощностью 63 кВА;

в д. Торновка – 1 ед. мощностью 40 кВА;

в д. Рафиково – трансформаторов нет.

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают  Благовещенские РЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Изяковский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 53 абонента производится от ЭАТС ОАО «Башинформсвязь» монтированной емкостью 100 номеров. По количеству задействованных номеров информация не представлена. Тип телефонной станции - ЭАТС «М-200», станция  расположена по адресу с Верхний Изяк, ул.Тепличная, 1/1. АТС введена  в эксплуатацию в 1998 г.  Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах, частично подземным кабелем.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляет федеральный оператор сотовой  связи компания «Билайн». На территории сельского поселения вышек сотовой связи (базовых станций – ретрансляторов) нет.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах сельского поселения  Изяковский сельсовет обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Благовещенск. Кроме того, в населенных пунктах сельского поселения  развивается сеть IP-телевидения, у населения имеются индивидуальные спутниковые системы приема телесигналов.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Изяковский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Изяковский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения на 3 несанкционированные свалки ТБО.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся:

- в северо - западном направлении в границах населенного пункта Верхний Изяк на удалении ориентировочно 150 м от территории школы;

- в восточном направлении на удалении ориентировочно 110 м от существующих границ д.Новоминзитарово.

- в западном направлении на удалении ориентировочно 60 м от существующих границ д.Шариповка.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации, территория свалок – рекультивации.

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб муниципального района Благовещенский район на территории сельского поселения Изяковский сельсовет имеется 1 действующий скотомогильник, который  располагается  в северо - западном направлении на удалении ориентировочно 150 м от существующих границ д.Успенка за действующей фермой МТФ.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м.

Действующий скотомогильник размещен в санитарно – защитной  зоне технического водозабора, не соблюдены санитарно-защитные разрывы до жилой  застройки. Скотомогильник должен быть ликвидирован.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Изяковский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Изяковский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Изяковский сельсовет расположены в водоохранной зоне рек Уфа, Изяк, старого русла р.Изяк – рукава Сухой Изяк, ручья Ашкалинка и их притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Изяковский сельсовет расположены 4 действующих кладбища общей площадью 3,175 га.

Действующее кладбище с.Верхний Изяк площадью 1,735 га расположено в юго - восточном направлении за границами населенного пункта справа от дороги, ведущей в населенный пункт Нижний Изяк. Кладбище сохраняется, его заполненность ориентировочно 80%.Свободная территория кладбища – 0,347 га.

Действующее кладбище д.Нижний Изяк площадью 0,125 га расположено в восточном направлении за границами населенного пункта на удалении 0,1 км от населенного пункта, слева от автодороги, ведущей к р.Уфа. Кладбище сохраняется, его заполненность ориентировочно 70%.Свободная территория кладбища – 0,038 га.

Действующее кладбище д.Шариповка площадью 0,348 га расположено в юго - западном направлении за границами населенного пункта на удалении 0,11 км от существующих границ населенного пункта. Кладбище сохраняется, его заполненность ориентировочно 90%. Свободная территория кладбища – 0,035 га.

Действующее кладбище д.Новоминзитарово площадью 0,967 га расположено в северном направлении за границами населенного пункта на удалении 0,02 км от существующих границ населенного пункта. Кладбище сохраняется, его заполненность ориентировочно 80%. Свободная территория кладбища – 0,193 га.

В д.Горный Уразбай, д.Успенка и в д.Торновка  кладбища отсутствуют, захоронения производятся на кладбищах  с.Верхний Изяк,  д.Нижний Изяк, Новоминзитарово и на Турушлинском, Рождественском  кладбищах сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет.

В связи с большой заполненностью территорий действующих кладбищ проектом предусматривается  расширение территории  кладбищ.

ХI. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Благовещенского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2012- 2013 годах.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Изяковский сельсовет - городу Благовещенск.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2012 – 2013 год составила более 0,267 тонн на 1 человека.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2012-2013 годах контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейна реки Белая (и ее притока р.Уфа)  по согласованным створам.

Ухудшение качества воды с переходом из 3-го класса в 4-ый произошло в 5 пунктах наблюдения: рр. Авзян, Нугуш, Уфа (верхнее течение) и Павловское водохранилище.

Качество воды р. Белой у г. Благовещенск наблюдалось в 2-х створах: фоновом и контрольном. На качество воды в контрольном створе оказывали влияние промстоки г. Уфа и  г. Благовещенск – Приуфимская ТЭЦ ООО «Башкирская генерирующая компания» (топливно-энергетический комплекс) и Благовещенский МУП (жилищно- коммунальное хозяйство).

Река Уфа – самый крупный правобережный приток р. Белая в среднем течении по лесной зоне Уфимского плато Республики Башкортостан. В среднем течении р. Уфа зарегулирована Павловским водохранилищем. На территории республики качество воды р.Уфа наблюдается, в частности, в створе Павловского водохранилища – в районе р.п. Караидель и р.п. Павловка.

На качество воды Павловского водохранилища оказывают влияние неорганизованные стоки с объектов ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфа» и агропромышленного комплекса.

В 2012-2013 годах качество воды в створе р.п. Караидель по комплексу характеризуемых веществ ухудшилось с возрастанием УКИЗВ до 4,35 и появлением в числе КПЗ соединений марганца, качество воды из 3-го класса перешло в 4-ый («грязная»). Коэффициент комплексности повысился по средним значениям до 33%, по максимальным – до 64%. Возрос до 8 ПДК уровень загрязненности по средним значениям соединений марганца.

В настоящее время границы водоохранных зон и  прибрежных защитных полос водных объектов на территории сельского поселения не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях населенных пунктов, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и пруда на территории сельского поселения Изяковский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Качество питьевой воды

Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Изяковский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-20 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 25 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Благовещенский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории Благовещенского района не представлены.

Практически все существующие водозаборные скважины и колодцы в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения Изяковский сельсовет относится к лесной зоне Благовещенского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове почв серого лесного типа. Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Изяковский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень  и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Изяковский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. На территории сельского поселения Покровский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъекта), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Изяковский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Изяковский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Изяковский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились достаточно большие по площади лесные массивы.

# 3. ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки Уфа, Изяк, рукав Сухой Изяк, ручей Ашкалинка; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Изяковский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Изяковский сельсовет.